Projektfeladat

ByteBrigade szoftverfejlesztő cég

Projekt

A ByteBrigade egy olyan vállalat, ami szoftverfejlesztéssel foglalkozik Magyarországon. A cég dolgozói folyamatosan képzik magukat, hogy a lehető legjobb tudásukkal dolgozzanak. A fejlesztői és biztonság téren folyamatosan a lehető legújabb és legmodernebb eszközöket és programokat alkalmazzák. A cég 3 különböző telephelyen működik Budapesten és Szombathelyen egyaránt.

Budapesten VI. kerületében található a ByteBrigade fejlesztői irodája és igazgatósága, ahol a dolgozók szoftverek fejlesztésével, dizájnolásával és tesztelésével foglalkoznak.

Budapest III. kerületében helyezkedik el az ügyfélszolgálat és technikai támogatási telephely, ahol a szerverek üzemeltetése és karbantartása folyik, továbbá technikai és szakmai segítés és támogatás az ügyfelek számára.

A ByteBrigade távmunkás irodája Szombathelyen helyezkedik el. A szombathelyi irodában van a legtöbb papírmunka. A fejlesztők itt dolgoznak új funkciók tesztelésén és optimalizálásán. A cég és partnerei között megállapodásokat hoznak létre. Az iroda magas sebességű internetkapcsolattal és biztonságos hálózattal rendelkezik. IPv6 címzés található az irodában.

A hálózat topológiája

1. ábra: Az ügyfélszolgálati és rendszerfelügyeleti telephely topológiája

Ügyfélszolgálat és
rendszerfelügyeleti telephely

Ezen a telephelyen a cég ügyfeleinek nyújtanak ügyfélszolgálatot, illetve technikai támogatást, illetve itt található a távmunkás dolgozóknak VPN átjáró is, valamint a itt található a cég belső LAN és külső szervere is. A cég fejlesztői telephelye ezen a telephelyen keresztül csatlakozik az internethez.

Eszközválasztás

| 2. ábra Cisco ISR 4221 forgalomirányító | - Ezen a telephelyen 4 forgalomirányító található, az egyik az átjáró, ami az internettel és a távmunkás irodával (VPN-en keresztül) kapcsolja össze a telephelyet. - A forgalomirányítók a Packet Tracerben 2911-es típusúak, viszont a valós hálózatban mi 4221 ISR forgalomirányítót választanánk. - Azért ezt a forgalomirányító típust választottuk, mert ez a forgalomirányító jelenleg is támogatott a Cisco által és megkapja a legújabb biztonsági frissítéseket, és a legújabb iOS verzióval rendelkezik. |
| --- | --- |
| 3. ábra Cisco CBS530 kapcsoló | - A telephelyen található 4 db Cisco CBS530 kapcsoló is. Ezt a kapcsolótípust azért választottuk, mert költséghatékony, olcsó, stackelhető, moduláris, ezáltal bővíthető és a Cisco legújabb iOS verzióját használja. |

IP címzés

Hálózati eszközök

| Eszköz | Interface | IP-cím |
| --- | --- | --- |
| Átjáró forgalomirányító (GatewayRTR) | GigabitEthernet0/0 (külső) | 20.120.30.2 /30 |
|  | GigabitEthernet0/1 (belső) | 192.168.1.1 /30 |
|  | Tunnel0 (VPN) | 1.1.1.2 /30 |
| Hardveres tűzfaleszköz (GatewayASA) | GigabitEthernet1/1 (outside) | 192.168.1.2 /30 |
|  | GigabitEthernet1/2 (DMZ) | 192.168.1.21 /30 |
|  | GigabitEthernet1/3 (inside) | 192.168.1.5 /30 |
|  | Management 1/1 (mgmt) | 192.168.1.25 /30 |
| Központi forgalomirányító (MainRTR) | FastEthernet0/1 (GatewayASA felé) | 192.168.1.6 /30 |
|  | GigabitEthernet0/2/0 (UgyfelRTR-backup felé) | 192.168.1.13 /30 |
|  | FastEthernet0/0 (UgyfelRTR felé) | 192.168.1.9 /30 |
|  | Serial0/3/0 (Fejlesztői telephely felé) | 10.0.0.1 /30 |

| Ügyfélszolgálati forgalomirányító (UgyfelRTR) | FastEthernet0/0 (MainRTR felé) | 192.168.1.10 /30 |
| --- | --- | --- |
|  | GigabitEthernet0/1/0 (UgyfelRTR-backup felé) | 192.168.1.17 /30 |
|  | FastEthernet0/1.1 (Ügyfélszolgálati LAN felé) | 192.168.1.129 /25 HSRP 0 virtuális IP cím: 192.168.1.254 |
|  | FastEthernet0/1.2 (VoIP VLAN) | 192.168.2.1 /24 HSRP 1 virtuális IP cím: 192.168.2.254 |
|  | Serial1/1/0 (Fejlesztői telephely felé) | 20.0.0.1 /30 |
| HSRP készenléti ügyfélszolgálati forgalomirányító (UgyfelRTR-backup) | GigabitEthernet0/3/0 (MainRTR felé) | 192.168.1.14 /30 |
|  | GigabitEthernet0/1/0 (UgyfelRTR felé) | 192.168.1.18 /30 |
|  | FastEthernet0/0.1 (Ügyfélszolgálati LAN felé) | 192.168.1.130 /30 HSRP virtuális IP cím: 192.168.1.254 |
|  | FastEthernet0/0.2 (VoIP VLAN) | 192.168.2.2 /24 HSRP 1 virtuális IP cím: 192.168.2.254 |

Végberendezések

| Eszköz | IP-cím | Átjáró |
| --- | --- | --- |
| Külső szerver (DMZ) | 192.168.1.22 /30 | 192.168.1.21 |
| Belső szerver | 192.168.1.200 /25 | 192.168.1.254 (HSRP 0) |
| Ügyfélszolgálat munkaállomások | DHCP: 192.168.1.128 /25 | 192.168.1.254 (HSRP 0) |
| Ügyfélszolgálat VoIP | DHCP: 192.168.2.0 /24 | 192.168.2.254 (HSRP 1) |
| Management laptop | 192.168.1.26 /30 | 192.168.1.25 |

A telephely IP címzését VLSM (Variable Length Subnet Mask) segítségével alakítottam ki, a 192.168.1.0/24-es hálózatot osztottam fel kisebb részekre.

Biztonsági okokból a pont-pont összeköttetések (pl. forgalomirányító - forgalomirányító) vagy olyan végponti interfészek esetén, ahova csak 1 eszköz csatlakozik, /30-as alhálózati maszkot konfiguráltam, az ügyfélszolgálati irodai LAN-on 192.168.1.128/25-ös hálózatot alakítottam ki, valamint ugyanezen a LAN-on a VoIP telefonoknak külön VLAN-t készítettem, ami a 192.168.2.0/24-es hálózatot kapta, mert a VoIP forgalomnak a kettes VLAN-t választottam. A két VLAN-t alinterfészekkel hoztam létre.

Az IP címek a hálózati eszközöknél és szervereknél statikusan, a végponti eszközöknél dinamikusan DHCP segítségével vannak kiosztva.

Kábelezés

A hálózatnál mindegy, hogy egyenes vagy keresztkötésű rézkábelt használunk az összeköttetéshez, ugyanis minden eszköz támogatja az AUTO-MDIX funkciót. Az AUTO-MDIX felismeri, hogy milyen kábelt csatlakoztattunk az adott hálózati eszközhöz, és ha szükséges, a kábel ereit keresztezi, így a különböző eszközök között mindig a helyes kábel típust használja, mindegy, hogy milyen típusú kábelt csatlakoztattunk.

Az AUTO-MDIX-et a mdix auto paranccsal lehet aktiválni interfész konfigurációs módban, ha ez alapból nem lenne bekapcsolva az adott hálózati eszközön.

Ezen kívül használtam optikai kábelt is MainRTR és UgyfelRTR-backup között, valamint UgyfelRTR és UgyfelRTR-backup közt, ugyanis a Packet Tracerben nem volt a 2811 IOS15 forgalomirányítóhoz megfelelő rézkábeles bővítőmodul, csak így tudtam ezt megoldani.

Emellett a két épület (az Ügyfélszolgálati telephely és a Fejlesztői telephely) között soros kábellel vannak összekötve a forgalomirányítók a nagyobb távolság miatt.

DHCP

A DHCP protokollal megoldható, hogy a kliens gépek automatikusan kapják az IP címüket, átjárót, DNS-t, stb, ezáltal nem kell ezeket manuálisan beállítani. A telephelyen DHCP szolgáltatást futtató kiszolgáló a topológiában az „UgyfelRTR” nevű forgalomirányító (192.168.1.129, 192.168.2.1). Az ügyfélszolgálati telephely munkaállomásai erről a kiszolgálóról DHCP-vel kapják az IP címüket a 192.168.1.128/25-ös hálózatból, valamint az IP telefonok is innen kapják IP címüket a 192.168.2.0/24-es hálózatból.

DHCP-ből kizárással megoldottam, hogy a forgalomirányítók (.129, .130), a HSRP virtuális forgalomirányító (.254) és a belső szerver (.200) címét a DHCP kiszolgáló ne ossza ki, valamint az IP telefonok DHCP hatóköre se ossza ki a forgalomirányítók (.1, .2), a HSRP virtuális forgalomirányító (.254) címét, különben DHCP address conflict lenne.

Emellett még a BelsoSzerver (192.168.1.200)-n is konfiguráltam DHCP szervert tartalékként az ügyfélszolgálati LANban.

IP címkizárások

Ügyfélszolgálati LAN hatókörbeállításai

VoIP VLAN
hatókörbeállításai

Az alább látható parancsokkal konfiguráltam a kizárásokat (excluded-address), illetve a DHCP hatóköröket (pool) az UgyfelRTR-en és az UgyfelRTR-backup-on.

ip dhcp excluded-address 192.168.1.129

ip dhcp excluded-address 192.168.1.130

ip dhcp excluded-address 192.168.1.200

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1

ip dhcp excluded-address 192.168.2.2

ip dhcp excluded-address 192.168.2.254

ip dhcp pool UGYFEL

network 192.168.1.128 255.255.255.128

default-router 192.168.1.254

dns-server 192.168.1.200

domain-name bytebrigade.hu

ip dhcp pool VOICE

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.254

dns-server 192.168.1.200

domain-name bytebrigade.hu

option 150 ip 192.168.2.254

DHCP szerver beállítása

Egy ügyfélszolgálati kliens IP konfigurációja

A VoIP eszközök számára a hatókör beállításánál fontos volt beállítani a 150-es DHCP opciót is, amellyel megadjuk, hogy megyik TFTP szerverről érhetik el a konfigurációjukat az IP telefonok, ez a jelen esetben az UgyfelRTR és az UgyfelRTR-backup HSRP virtuális IP címe.

Mivel mindkettő forgalomirányítón a HSRP miatt létrehoztam a hatóköröket, viszont bezavarnának egymásnak ha mindkettőn egyszerre futna a DHCP szolgáltatás, az UgyfelRTR-backup-on leállítottam azt a no service dhcp paranccsal. Ha esetleg az UgyfelRTR forgalomirányító meghibásodna, ezt engedélyezni kell ideiglenesen a service dhcp paranccsal.

DHCP snooping

DHCP snooping segítségével javítani tudjuk a DHCP infrastruktúra biztonságát és megakadályozni egy kalóz DHCP szerver létrejöttét.

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 1,2

interface FastEthernet0/2

ip dhcp snooping limit 1

ip dhcp snooping trust

Annak érdekében, hogy semmilyen illetéktelen személy ne tudja magát kiadni DHCP kiszolgálónak, DHCP snooping-ot akalmaztam az kapcsolókon, hogy az egyetlen DHCP-vel megbízott port a forgalomirányítól felüli legyen, amin a cég saját DHCP kiszolgálója van. Ezáltal az egyetlen egy DHCP kiszolgáló, ami küldhet DHCPOFFER üzeneteket.

DHCP Snooping konfiguráció

Ezen kívül azt is beállítottam, hogy a DHCPOFFER üzenet 1 másodpercen belüli maximális száma 1 lehet, ezáltal nem lehet leterhelni a hálózatot egy rogue kliensnek ahol folyton DHCP-vel kérnek címeket.

interface range f0/1-6

switchport mode access

switchport voice vlan 2

switchport port-security maximum 1

switchport mac-address sticky

switchport mode restrict

spanning-tree portfast

MAC-cím szűrés, Portfast

A hálózatban MAC-cím szűrést alkalmaztam, hogy egy illetéktelen személy ne tudja bevinni a saját eszközét és azt rácsatlakoztatni a céges hálózatra. A fent látható konfiguráción (UgyfelSW4) beállítottam, hogy ne tudjon a porton lévő kliens trunk kapcsolatot egyeztetni a kapcsolóval (switchport mode access), a maximum engedélyezett MAC-címek száma az interfészen 1, a kapcsoló dinamikusan jegyzi meg őket és a restrict portbiztonsági módszer miatt leállás helyett jelez, ha nem egy már alapból megjegyzett MAC-címről érkezne forgalom, majd azokat a csomagokat pedig eldobja.

Emelett be van állítva portfast STP mód is, ugyanis a végponti interfészeken nincs szükség STP-re, így azonnal létrehozzák a kapcsolatot, átugorva az STP tanulási és várakozási időszakait.

IP telefónia

A hálózatban konfiguráltam IP telefóniát is, az ügyfélszolgálati irodában.

Az IP telefónia segítségével kiépítettem egy konvergált hálózatot, amely segítségével egy adatkábelen több szolgáltatás is képes áthaladni. Ezen kívül a CME forgalomirányító (Communications Manager Express) segítségével kiépítettem egy virtuális telefonközpontot, amely segítségével a cég különböző telephelyeiről elérhetik egymást a dolgozók.

A hálózatban maximum 5 IP telefon lehet, és mindegyik a DHCP-szervertől (UgyfelRTR) kapja az IP-címét TFTP-n keresztül. A hálózatban található 1 ATA típusú telefon, illetve 4 Cisco 7960 IP Phone is.

A telephelyek közti telefonálást dial-peer segítségével oldottam meg, az egyik telephelyen a telefonszámok 555-ös számjegyekkel kezdődnek, a másikon pedig 556-tal.

dial-peer voice 1 voip

destination pattern 556…

session target ipv4:172.12.1.1

A VoIP forgalom a 2-es VLAN-on halad az ügyfélszolgálati LAN-on belül, míg a munkaállomásokról származó csomagok az 1-es VLAN-on. Ezáltal a VoIP csomagok gyorsabb prioritást kapnak a másikakkal szemben, ami nélkülözhetetlen a telefonos forgalomak számára.

Forgalomirányítás

OSPF

router ospf 1
 log-adjacency-changes
 area 0 authentication message-digest
 passive-interface FastEthernet0/1
 network 20.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.16 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.128 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

A telephelyen forgalomirányításhoz OSPF-et használunk belső hálózaton. Mivel a telephely összes forgalomirányítója a gerinchálózaton helyezkedik el, ezáltal minden egyes forgalomirányító a 0-s területben van a telephelyen. A 0-s területen message-digest hitelesítést használunk annak érdekében, hogy a cég jelszavak és adatok titkosítva legyenek a szállítás közben, ezt interfész konfigurációs módban kell megadni, a ip ospf authentication message-digest és az ip ospf message-digest-key parancsokat használtam. A végponti eszközök felé menő interfészek minden eszközön passzívra vannak állítva a passive-interface OSPF routing konfigurációs parancs segítségével, ezáltal oda nem küldenek ki a forgalomirányítók routing információkat, így csökkentve a hálózat terhelését. Az alább látható példaként az UgyfelRTR OSPF konfigurációja:

VPN

A telephelyen egy VPN gateway is található, amely biztosítja a belső hálózat biztonságos és titkosított távoli elérését a távmunkás irodában (Branch) lévő dolgozóknak.

A VPN-t GRE over IPSec módszerrel oldottuk meg, mert ezt könnyű konfigurálni és a mi hálózatunkba ennél nagyobb VPN megoldások nem szükségesek.

A GRE (Generic Routing Encapsulation) egy telephelyek közti alagútkezelési protokoll, amely különböző rétegbeli protokollokat, multicast és broadcast forgalmat is képes átvinni az alagúton. De a GRE alapértelmezés szerint nem támogat titkosítást, ezért nem biztonságos, ezért kellett IPSec csomagba foglalni.

int tunnel 0

ip add 1.1.1.2 255.255.255.252

tunnel source s0/0/0

tunnel destination 20.110.30.2

tunnel mode gre ip

A GatewayRTR VPN konfigurációja fentebb látható. Emellett még egy Tunnel 0 interfészt is létre kellett hozni a következőféleképpen:

crypto isakmp policy 101

encr aes

authentication pre-share

group 5

crypto isakmp key cisco address 20.110.30.2

crypto isakmp key cisco address 20.120.30.1

crypto ipsec transform-set R3_Set esp-aes esp-sha-hmac

crypto map R3_Map 101 ipsec-isakmp

set peer 20.110.30.2

set peer 20.120.30.1

set transform-set R3_Set

match address 101

exit

int s0/0/0

crypto map R3_Map

do wr

ASA

A cég ügyfélszolgálati telephelyén ASA (hardveres tűzfaleszköz) biztosítja a hálózat védelmét a külső fenyegetésekkel szemben és elkülöníti a külső és belső hálózatot, illetve biztosít egy ún. DMZ szervert. A DMZ szerveren futnak a cég által nyújtott szolgáltatások, amelyekhez az ügyfelek férhetnek hozzá. A cég ügyfélszolgálati telephelye így egy biztonságos és hatékony hálózati infrastruktúrával rendelkezik, amely megfelel az ügyfelek igényeinek és elvárásainak.

4. ábra: Az ASA interfészei

ASA interfészei

|  | Az ASA külső hálózat felé vezető interfésze az ún. ’outside’ interfész. Ennek az interfésznek a biztonsági szintje 0, csak a DMZ szervert érhetik el innen, a belső hálózatot nem. |
| --- | --- |

|  |  | Az ASA belső hálózat felé vezető interfésze pedig az ’inside’ interfész. Mivel ez az interfész a belső hálózathoz csatlakozik, ezért megbízhatónak tekintjük és így a biztonsági szintje a lehető legmagasabb, 100. Innen elérhető a DMZ szerver, a távoli iroda és az internet is. |
| --- | --- | --- |
|  | ASA inside interfész konfigurációja Az ASA ’dmz’ interfészén van a cég külső, ügyfelek számára is elérhető DMZ szervere. Ezen a szerveren fut a cég weboldala. Mivel ez az interfész nem annyira megbízható, a biztonsági szintje csak 50 |

|  | Ezen felül az ASA-hoz csatlakozik még egy kezelési interfész is a Management1/1. Ezen keresztül történik az ASA SSH-s konfigurálása. Az interfész neve ’mgmt’, biztonsági szintje 100, hiszen ezt az interfészt csak rendszergazdák használják |
| --- | --- |

Hozzáférési lista

Alapból a DMZ szerver nem volt elérhető a külső hálózatok számára, illetve nem tudott válaszolni a belső hálózati eszközök kéréseire, mivel a Cisco ASA eszköze alapból nem enged át forgalmat kisebb biztonsági szintű interfészekről nagyobb biztonságú szintű interfészekre. Ennek megoldására hozzáférési listát alkalmaztam.

Ez a hozzáférési lista azt engedi meg, hogy a külső hálózatokból is elérhető legyen a cég webszervere (192.168.1.22) ICMP-el, HTTPS-el, és FTP-vel ami a topológiában az ASA DMZ interfészén található. Ezen kívül azt is engedélyezi ez a hozzáférési lista, hogy a DMZ szerver tudjon vissza válaszolni a belső hálózaton lévő ICMP és HTTPS kérésekre, viszont a DMZ szerver ne tudjon kezdeményezni bármilyen forgalmat, csak válaszolni tudjon.

access-list DMZ extended permit tcp any host 192.168.1.22 eq 443

access-list DMZ extended permit tcp any host 192.168.1.22 eq ftp

access-list DMZ extended permit icmp any host 192.168.1.22 echo

access-list DMZ-REPLY extended permit icmp host 192.168.1.22 any echo-reply
access-list DMZ-REPLY extended permit tcp host 192.168.1.22 any

access-group DMZ in interface outside

access-group DMZ-REPLY in interface dmz

Hálózati címfordítás

A GatewayRTR forgalomirányító GigabitEthernet0/0 és GigabitEthernet0/1 interfészein PAT-ot konfiguráltam. A PAT átfordítja a belső hálózati IP-címeket a forgalomirányító ip nat outside interfészének IP címére, ezáltal el lehet érni az internetet a belső hálózatról is. A PAT egy hozzáférési listában megadott IP-címeket fordítja le, ami a mi hálózatunkban mivel sok fajta alhálózat van, bármilyen címet lefordít. A külső hálózatokban a forgalomirányítók ezt úgy látják, mintha csak a forgalomirányító külső IP-címéről jönnének forgalmak. A PAT a belső hálózatban IP címmel és portszámokkal dolgozik, ezáltal nem fogy ki a NAT address pool soha, mint a dinamikus/statikus NAT esetében.

interface GigabitEthernet0/0

ip nat outside

interface GigabitEthernet0/1

ip nat inside

access-list 1 permit ip any any

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

Rendszerfelügyeleti beállítások

DNS

A DNS-szerver a hálózatunkban a belső 192.168.1.200-as IP-címmel rendelkező szerver. A DNS-szerverrel megkönnyítjük a tesztelést, a különböző eszközök elérését, hiszen nem kell emlékeznünk az IP-címükre pl. SSH-csatlakozás esetén, illetve elérhetünk vele különböző lokális weboldalakat. A DNS-t hálózati eszközökön az ip name-server 192.168.1.200 parancssal konfiguráltam

DNS beállítások a belső szerveren

DNS-szerver router konfiguráció és tesztelés

, a végponti eszközök pedig a szervereknél manuálisan, a PC-k pedig DHCP-vel kapják meg a DNS-szerver címét.

SSH

A hálózati eszközök távoli eléréséhez kizárólag SSH-t használunk, mert sokkal megbízhatóbban és biztonságosabban viszi át az adatokat, mint a telnet, ugyanis a telnet nem titkosítja az adatokat, hanem plaintext – egyszerű szöveg formájában továbbítja őket, ezáltal hackerek könnyen el tudják lopni a jelszavakat, illetve a különböző adatokat.

A transport input ssh vonali konfigurációs paranccsal kizárólag SSH-t engedélyeztem a hálózati eszközökön, illetve mindenhol 1024 bit-es RSA kulcsot generáltattam. Az alább látható az SSH konfiguráció az UgyfelRTR-en:

UgyfelRTR SSH konfiguráció

hostname UgyfelRTR
username admin privilege 15 password admin
enable secret cisco
ip domain-name bytebrigade.hu
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
line vty 0 15
login authentication default
transport input ssh

Emellett az ASA-n is konfiguráltam SSH-t, ott viszont konfiguráláskor azt is meg kell adni, hogy melyik interfészről szeretnénk elérni azt és milyen hálózatról. Itt értelemszerűen a mgmt interfészt adtam meg, mert azt használjuk az ASA konfigurálására.

ssh 192.168.1.24 255.255.255.252 mgmt

aaa authentication ssh console LOCAL

SYSLOG

A hálózati eszközök felügyeletére naplózzuk a naplóüzeneteket a belső szerverre, ezáltal ha például valamilyen probléma adódna (pl. egy interfész leáll), a rendszergazda azonnal kap értesítést róla és neki tud állni egyszerre megjavítani a problémát.

A syslog konfigurálásához a következő parancsokat használtam:

logging userinfo
logging host 192.168.1.200
logging

SYSLOG konfigurációja a routeren

trap debugging
logging buffered 8192
service timestamps log datetime msec

A fent látható konfigurációval a szerverre (192.168.1.200) naplózzák a hálózati eszközök a felhasználói bejelentkezéseket, mindenféle hibaüzenetet/figyelmeztetést, méghozzá milliszekundum pontossággal, az NTP és a timestamps szolgáltatás segítségével. Ezen kívül még, hogyha elérhetetlen lenne a szerver, az eszközök a saját pufferjükbe is naplóznak, 8192 bájtnyi a pufferméretük. A naplópuffert a show logging paranccsal lehet megtekinteni.

RADIUS

A hálózati eszközökre történő bejelentkezéseket RADIUS szerver hitelesíti, ezáltal könnyebb átlátni a jogosult felhasználókat, illetve könnyebb helyreállítani a jelszavukat. Egy esetleges RADIUS szerver leállás esetén a hálózati eszközök helyileg hitelesítik a felhasználókat, ha nem tudnak kapcsolatot létesíteni a RADIUS szerverrel.

RADIUS szerver konfigurációja

RADIUS szerver beállítása forgalomirányítón

A radius hitelesítést a következőképpen konfiguráltam:

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local if-authenticated

radius server 192.168.1.200

address ipv4 192.168.1.200 auth-port 1645

key cisco

5. ábra: A RADIUS szerver beállításai

6. ábra: A RADIUS szerveren beállított felhasználók és jelszavak

NTP

Az NTP lényege, hogy a hálózati eszközökön mindig pontos és egymással szinkronizált idő legyen. Rosszul beállított /eltérő idő miatt akár nem is működhetnek bizonyos funkciók, vagy akár nem tudhatjuk, hogy egy adott hiba mikor történt, mert a naplók rossz időpontot írnának ki, ezért érdemes volt az NTP-t beállítani.

A mi hálózatunkban az NTP szerver a 192.168.1.200-as szerver.

Az NTP beálításához az alábbi parancsokat használtam:

ntp authenticate
ntp authentication-key 1 md5 Cisco
ntp trusted-key 1
ntp server 192.168.1.200
ntp update-calendar

FTP és TFTP

Az FTP és a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) protokollokat fájlok átvitelére használjuk. Ez a mi hálózatunkban azért hasznos, hogy a forgalomirányítók konfigurációját biztonsági mentésként lementsük a szerverre. Az FTP-t és a TFTP-t futtató szerver a 192.168.1.200-as szerver.

A TFTP beállításához nem kellett semmit sem konfigurálni a forgalomirányítókon, csupán a szerveren kellett bekapcsolni a TFTP szolgáltatást. Ellenben az FTP beállításához be kellett állítani egy FTP felhasználónevet és egy jelszót az ip ftp username és az ip ftp password paranccsal, amelyek szintén a szerveren FTP szolgáltatásfülénél is fel kellett venni.

SNMP

NTP beállítása

Az SNMP (Simple Network Management Protocol) egy olyan alkalmazás rétegbeli protokoll, amelyet hálózatmenedzselésre fejlesztettek ki. Az SNMP-t futtató hálózati eszközökkel SNMP PDU-kkal komunikál. 5 fajta üzenettípust tud elküldeni a SNMP az eszközöknek, ezek a

- SNMPTRAP: aszinkron üzenet amiben a Manager az ügyféltől valamilyen jelentést kér

- SNMPGET: egy vagy több értéket elkér a Mib adatbázisból (management information base)

- SNMPGETNEXT: a következő OID-val (object ID) rendelkező értéket elkéri a Mib adatbázisból

- SNMPGETRESPONSE: a mendszelt eszköz küldi válaszképp egy SNMPGET vagy SNMPGETNEXT kérésre.

- SNMPSET: az SNMP manager elküldi a menedzselt eszköznek, hogy milyen értéket állítson át és mire .

SNMP-t azért konfiguráltam, hogy távolról és könnyedén el lehessen érni a hálózati eszközeinket, és egy grafikus MibBrowser felületen keresztül konfigurálni/felügyelni azokat. Beállításához csupán egy community string kell.

SNMP szerver konfigurálása Cisco eszközön

Router hostname lekérdezése Mib Browserrel

snmp-server community public RO
snmp-server community private RW

A ’public’ community string kizárólag olvasásra használható, míg a ’private’ sztring írásra is.

NetFlow

A NetFlow segítségével tudjuk analizálni az IP hálózati forgalmat amikor ki, vagy éppen be érkezik egy interfészre. A NetFlow használatával egy hálózati rendszergazda olyan adatokat tudhat meg egy adott forgalomról, mint például: forrás vagy cél IP cím, a forgalom típusa, protokoll, stb.

A hálózatban azért használunk NetFlow-t, hogy átlássuk, a hálózat mely pontjain van leterhelve legjobban a hálózat. A NetFlow analizálásához még kell egy analizátor program is, amihez egy valós hálózati környezetben a SolarWinds NetFlow Analyzer programját használnánk, viszont a szimulációban a Cisco Packet Tracer saját NetFlow Collectorát használtuk.

NetFlow Analyzer program port száma

interfész neve, ahol gyűjteni szeretnénk az forgalom adatait

ip flow-export destination 192.168.1.200 9996

ip flow-export version 9

ip flow-export source Serial0/0/1

interface Serial0/0/1 
  ip flow egress

ip flow ingress

A beállításához globális konfigurációs módban az alábbi parancsokat adtuk ki:

Redundancia

STP

A második rétegbeli redundanciát a telephelyen STP segítségével oldottam meg. A kapcsolókon prioritások, illetve költségek megváltoztatásával optimalizáltam a forgalmat. Ezzel csökkentettem, az interfészek számát a csomagok útvonalaiban.

A két VLAN miatt az Ügyfélszolgálati LAN-ban mindenhol trunk kapcsolatot alakítottam ki, ezáltal csak 1 port került letiltásra az STP által.

Ezen kívül beállítottam az STP-t rapid-pvst módra, hogy az STP gyorsan konvergáljon, ezáltal csökkentve az esetleges kimaradás idejét (max 6 mp.)

7. ábra: Redundáns összeköttetés az Ügyfélszolgálati LAN-ban

Ezen kívül, mint ahogy azt már a MAC cím szűrésnél is említettem, a végponti összeköttetéseknél az STP portfast módra van állítva a gyors konvergálás miatt és az esetleges késleltetések kiküszöböléséért.

Az ügyfélszolgálati LAN-ban VLAN1-en az UgyfelSW2, VLAN2-őn az UgyfelSW1 a gyökérponti híd, ezt a spanning-tree vlan [vlan száma] root primary paranccsal állítottam be.

HSRP

Harmadik rétegbeli redundancia miatt HSRP-t (Hot Standby Router Protocol) alkalmaztam az ügyfélszolgálati LAN-nál, illetve a belső szervernél, hogy ha a nekik átjárónak szolgáló forgalomirányító esetlegesen meghibásodna, akkor ne álljon le számukra a belső LAN és az internet elérése. A standby preempt parancs segítségével biztosítottam azt, hogy mindig az eredeti forgalomirányító (UgyfelRTR) legyen az aktív, ha nem történt meghibásodás.

Egy valós hálózatban érdemesebb lenne GLBP-t használni (Gateway Load Balancing Protocol), ugyanis a HSRP esetében mindig csak az aktív forgalomirányító „működik”, a másik csak vár. GLBP esetében viszont mindkét forgalomirányító tud egyszerre osztozni a csomagok küldésén és elosztásán, ezért a GLBP egy sokkal hatékonyabb protokoll.

A HSRP-t az alábbi parancsok segítségével konfiguráltam a LAN felé vezető interfészen:

interface FastEthernet0/1.1
standby 0 ip 192.168.1.254
standby preempt
standby priority 100
standby track Serial1/1/0
standby track FastEthernet0/0

interface FastEthernet0/1.2
standby 1 ip 192.168.2.254
standby preempt
standby priority 100
standby track Serial1/1/0
standby track FastEthernet0/0

A standby priority parancs segítségével állítottam be a prioritás értékét a forgalomirányítóknak, ha valamelyik trackelt interfész (Serial1/1/0, vagy FastEthernet0/0) leállna/meghibásodna, akkor ez a prioritási érték lejjebb megy 10-zel. A standby routeren (UgyfelRTR-backup) ezt a prioritási értéket 99-re konfiguráltam.

Lebegő Statikus útvonalak

Ha esetleg az OSPF leállna, harmadik rétegbeli redundancia érdekében a HSRP mellett még lebegő alapértelmezett statikus útvonalakat is használunk a gerinchálózaton.

A lebegő statikus útvonalak csak akkor lesznek használatba véve a forgalomirányítók által, amikor az OSPF leáll, mert az adminisztrációs távolságukat nagyon magasra, 253 és 254-esre állítottam.

Az alapértelmezett statikus útvonalak például az UgyfelRTR-en:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0 253  MainRTR felé

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/1/0 254  Fejlesztői telephely felé

Programozott hálózatkonfiguráció

Mivel az NTP kiszolgáló beállítása minden forgalomirányítón manuálisan egy nagyon monoton munka lenne egy ember számára, illetve a parancs mindenhol ugyanaz, úgy döntöttem, hogy ezt egy Python program segítségével konfigurálom. Az alább látható Python program a netmiko modul ConnectHandler függvényének segítségével rácsatlakozik a megadott eszközökre, és ha még nincs beállítva, beállítja az NTP kiszolgálót, hitelesítést, majd ha be van állítva, lekérdezi az NTP státuszát és az asszociációkat.

8. ábra: A hálózatkonfiguráció program kódja

Linux szerver

A Linux szerver a projektünkben HTTP-t, HTTPS-t, DHCP-t, DNS-t, valamint SAMBA Fájlmegosztást kínál.

A Linux szerverhez Ubuntu 22.04-es operációs rendszert választottam, IP címe 192.168.1.200. A teszteléshez egy Windows 10-es klienset használtam.

A legtöbb kiszolgálómodilt webminen keresztül installáltam és konfiguráltam.

DHCP

A Linux szerver a 192.168.1.128/25-ös tartományban oszt ki címeket, a kliensek ő tőle kapják a domain-nevet, az alapértelmezett átjárót és a DNS szervert is.

9. ábra: DHCP szerver alhálózat beállításai

10. ábra: További DHCP beállítások

11. ábra: Kliens ipconfig kimenete

HTTP

A szerver HTTP kiszolgálóját Apache webszerverrel konfiguráltam, mert ez egy eléggé megbízható és stabil webkiszolgáló modul.

Konfigurálásához csupán fel kellett telepíteni a Webminből, majd a /var/www/html mappában módosítani az index.html-t.

12. ábra: HTTP szerver beállításai

13. ábra: HTTP weboldal kliensről való elérése

HTTPS

Mivel az Apache alapból csak sima HTTP szervert indít el, a HTTPS szervert külön kellett konfigurálni.

A HTTPS szerver elindításához szükség volt előszőr arra, hogy mind a 80-as, mind a 443-as portra érkező kapcsolatokat a tűzfal ne blokkolja, ezt a sudo ufw allow „Apache Full” paranccsal értem el.

Utána engedélyezni kellett az Apache számára, hogy tudja kezelni az SSL titkosításokat. Ezt a sudo 2enmod ssl paranccsal engedélyeztem. Ezután újraindítottam az Apache kiszolgálót, majd generáltam SSL certificateket az openssl paranccsal:

14. ábra: Legenerált SSL kulcs

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/bytebrigade.key -out /etc/ssl/certs/bytebrigade.crt

17. ábra: 0Apache HTTPS oldal VirtualHost konfigurációja

16. ábra: SSL tanúsítvány

A SSL certificate-k legenerálása után be kellett konfigurálni a VirtualHost-ot az Apache konfigurációs fájljainál. Az /etc/apache2/sites-available/192.168.1.200.conf fájlban a VirtualHost alatt megadtam a szerver nevét, dokumentjeinek gyökerét, bekapcsoltam az SSLEngine-t, majd megadtam az SSL certificate és az SSL key helyét.

Ezt a konfigurációt a a2ensite paranccsal tudtam érvénybe léptetni: sudo a2ensite 192.168.1.200.conf, majd egy Apache újraindítás után már működött is a HTTPS.

Amikor beírjuk a szerver címét https-el előszőr egy figyelmeztetést dob fel, ugyanis a szerver tanúsítványa saját magunk által van aláírva. Itt a tovább a weboldalra opciót kell megnyomni.

15. ábra: HTTPS tanústvány hiba

16. ábra: HTTPS weboldal kliensoldali tesztelése

DNS

Ez a szerver biztosítja a DNS szolgáltatást is az egész hálózatban.

17. ábra: DNS master zóna beállításai

A szerver DNS kiszolgálóját a BIND DNS szerverrel valósítottam meg, ezen létrehoztam 2 master zónát, egyik domain neveket fordít IP-címekre, míg a másik pedig a címeket fordítja vissza domain nevekre. Ezekben a zónákban szerepelnek a szerver egyéb szolgáltatásainak domain címei is. A DNS-szerver a bytebrigade.hu domaint használja.

18. ábra: nslookup parancs kimenete a kliensen

SAMBA Fájlmegosztás

Fájlmegosztáshoz a szerveren telepítettem Samba Windows File Sharing kiszolgálómodult, amely lehetővé teszi egy adott mappa megosztását különböző klienseken.

Előszőr is felvettem egy byte-lan csoportot a sudo addgroup paranccsal, majd létrehoztam a gyökérkönyvtárban egy /megoszt mappát, aminek a chgrp paranccsal megváltoztattam a csoportját a byte-lan-ra.

23. ábra: Felhasználók/csoportok hozzáadása a megosztáshoz

22. ábra: Megosztás beállításai

Ezután Webminen keresztül felvettem egy test usert, akinek a csoportját beállítottam a byte-lanra, majd a Samba konfigurációs fülén létrehoztam egy új megosztást megoszt néven.

25. ábra: A megoszt mappa tartalma a kliensen

24. ábra: A megoszt mappa tartalma a szerveren

A kliensen az új hálózati meghajtó csatlakoztatásánál megadtam a \\192.168.1.200\megoszt elérési utat, majd bejelentkeztem a test userrel. Ahhoz, hogy a bejelentkezés sikeres legyen, előszőr a sudo smbpasswd -a [felhasználónév] parancsot ki kellett adnom, és a test user jelszavát beállítani, ezután működött a megosztott mappa elérése.

Tesztelés

Távmunkás telephely CME router elérése UgyfelPC1-ről:

TFTP szerver tesztelés UgyfelRTR-ről:

FTP szerver tesztelés UgyfelRTR-ről:

DMZ webszerver elérése és DNS névfeloldás tesztelése:

SYSLOG tesztelése:

NetFlow tesztelése:

SNMP tesztelése:

SSH tesztelése UgyfelRTR-en UgyfelPC1-ről:

Fejlesztői telephely és igazgatóság

Telephely célja, topológia, IP-címzés

Cégünk fő fejlesztői irodái, illetve felsővezetősége Budapesten, egy telephelyen belül található.

Telephely topológiája

| Router_Dev10 | Serial0/0/0 | 30.30.30.0 /30 |
| --- | --- | --- |
|  | Serial0/0/1 | 10.10.10.0 /30 |
|  | GigabitEthernet0/0.10 (HSRP Aktív interface) | 192.168.20.1 /24 |
|  | GigabitEthernet0/1.20 (HSRP Passzív interface) | 192.168.30.1 /24 |
| Router_Dev20 | Serial0/0/0 | 30.30.30.0 /30 |
|  | Serial0/1/0 | 20.20.20.0 /30 |
|  | GigabitEthernet0/0.30 (HSRP Aktív interface) | 192.168.20.128 /24 |
|  | GigabitEthernet0/1.40 (HSRP Passzív interface) | 192.168.30.128 /24 |
| Belső Szerver | FastEthernet0 | 192.168.20.254 /24 |
| WLC | GigabitEthernet1 | 192.168.40.1 /24 |

Kábelezés

A telephelyen csak egyenes kábellel lettek a hálózati eszközök összekötve, mivel a mai modern eszközök támogatják az Auto MDI-X funkciót, ami automatikusan érzékeli, hogy milyen kábeltípus lett használva, és az annak optimális típust fogja alkalmazni. Ezt a konfigurációt interface módban, az ’mdix auto’ parancs megadásával tudjuk engedélyezni.

Ezen telephely és az ügyfélszolgálati telephely felé soros portokon keresztül kapcsolódik a hálózatra.

PPP

A PPP egy adatkapcsolati rétegbeli protokoll, ami szabványos módszert biztosít többféle adatcsomag szállításához pont-pont linkeken keresztül.

Hálózatunkon a két telephelyet összekötő soros interfészeken konfigurálunk PPP CHAP hitelesítést, ezáltal megnövelve a hálózat biztonságát.

A CHAP egy három fázisú kézfogásos hitelesítő protokoll. A telephelyi forgalomirányító egy „challenge” üzenetet küld a távoli forgalomirányítónak, erre a távoli router ad egy válaszüzenetet, és ha egyezett a hash-elt jelszó a forgalomirányítón lévővel, akkor elfogadja a router a forgalmat, ha nem egyezik akkor pedig elutasítja.

hostname MainRTR

username DEV20RTR password titok

interface S0/3/0

ip address 20.0.0.1 255.255.255.252

encapsulation ppp

ppp authentication chap

hostname RTRDEV20

username MainRTR password titok

interface S0/0/0

ip address 20.0.0.2 255.255.255.252

encapsulation ppp

ppp authentication chap

A hitelesítés konfigurálása az alábbi parancsokkal történt az eszközeinken:

Hálózati eszközök

Forgalomirányítók

A telephelyre a forgalom két Cisco ISR 4221 Router segítségével halad. Ez az eszköz árát tekintve megfelelő, rendelkezik támogatással, így a jelentős biztonsági frissítéseket megkapja. Ezen kívül a jelenleg legújabb Cisco IOS operációs rendszer fut rajta.

Kapcsolók

Második rétegbeli kapcsolók esetén a Cisco WS-C2960S-48LPL-L típuspú eszközöket használunk, szintén olcsó, viszont teljesítményében kiváló eszköz, ami a Cisco IOS operációs rendszer legújabb verziójával rendelkezik.

MultiLayer switch-ek terén a Cisco MDS 9000 széria lett kiválasztva, mivel késleltetése alacsony, teljesítménye kiváló, támogatottsága van, ára megfizethető és visszajelzések alapján egy nagyon megbízható eszköz a hálózat világába.

Végberendezések, Access Point-ok

Irodáink funkciótól változóan 5-10 személyi számítógéppel rendelkeznek, nyomtatókkal, fénymásolókkal, illetve a hálózat vezeték nélküli elérésének érdekében minden irodába telepítettünk egy Access Point-ot, mindemellett az igazgatói iroda egy belső szerverrel is kibővül.

Redundancia

Belső hálózatunkon mind második, mind harmadik rétegbeli redundancia került megvalósításra.

Második rétegbeli redundancia megvalósítása

Mivel minden kapcsolónk össze vannak kötve egymással, ezért az esetleges hálózati leállás bekövetkeztében sem fog elveszni a forgalom, hanem egy másik útvonalat használva fogja elérni a célját.

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása

Routereinken használjuk a Cisco által fejlesztett First Hop Redundancy Protocol-t, a HSRP-t. Ennek a protokollnak a feladata egy másodlagos átjárót biztosítson a hálózati végberendezések számára. Működése egyszerű, több interface-t kell egy alhálózatból címet kiosztani, amit a HSRP egy virtuális cím alá rendel. A végberendezéseknek ezt a virtuális címet kell megadni átjárónak, a protokoll pedig eldönti, melyik interface-et jelöli aktív, illetve melyeket passzív átjárónak. Ha az aktív interface leáll, esetleg a mögötte lévő link áll le, akkor áthelyezi az egyik passzív átjárót aktív szerepbe, ezáltal a forgalom képes tovább haladni zökkenőmentesen.

HSRP beállítások (RTRDEV20)

HSRP beállítások (RTRDEV30)

Ahogy a képeken is látható, mindegyik interface-en megadtunk egy IP-címet, ami a virtuális címként fog szerepelni a router beállításaiban.

A ’preemt’ paranccsal az interface mindig magának fogja igényelni az aktív szerepkört. Ezt érdemes minden interface-n beállítani, ezáltal a szerepkör választásban nem fog semmi hiba történni. A ’track’ paranccsal pedig egy, a routerből kimenő interface állapotát tudjuk nyomon követni, ezáltal, ha az esetleg leállna, a protokoll átadja az aktív szerepkört egy másik HSRP interface-nek.

Forgalomirányítás

Dinamikus forgalomirányító protokolljaink

Cégünk belső forgalomirányító protokollként az OSPF (Open Shortest Path First) dinamikus forgalomirányító protokollt választotta. Választásunk azért esett erre, mivel ez a protokoll a költségét legfőképpen sávszélesség alapján számítja ki, ezáltal az csomagok a legrövidebb idő alatt jutnak el a cél felé.

A fenti ábrán a hálózat OSPF topológiája látható. A routerekből kimenő soros portok az úgynevezett ’Backbone’, azaz 0-s gyökérterületbe található. A hálózatra bemenő, GigabitEthernet interface-k a 10-es területben találhatók.

Az OSPF protokoll úgy fedezi fel a hálózatot, hogy OSPF-fel meghirdetett hálózatain ’Hello’ üzeneteket, csomagokat küld, és ha a szomszédos Router is küld ilyen csomagokat, a kapcsolat feláll. Ezekben a ’Hello’ üzenetekben megtalálható a Router által ismert OSPF útvonalak, ezáltal a többi forgalomirányító is fel tudja térképezni a hálózatot.

A fenti ábra a sikeres OSPF kapcsolat felépítését mutatja

Statikus forgalomirányítás

Mivel nem szeretnénk, hogy belső hálózatunk felesleges terhelés alá kerüljön, a belső hálózatra irányuló interface-eket passzív módba helyezzük, így a ’Hello’ üzeneteket nem továbbítja a végberendezések felé.

Mivel minden protokoll képes hibákba ütközni, így ez alól az OSPF sem kivétel.
Hálózatunk rendelkezik alapértelmezett lebegő statikus útvonalakkal is, ezzel biztosítva, hogy ha a szomszédság fenttartása nem megoldható OSPF-en keresztül, akkor ezek az útvonalak veszik át a forgalomirányítás szerepét.

A fenti képen az RTRDEV20 forgalomirányító alapértelmezett lebegő statikus útvonalának beállítása látható.

Kapcsolók konfigurációja

Feszítőfa protokoll (STP)

A feszítőfa protokoll egy második (Adatkapcsolati) rétegbeli protokoll, ami a hurkok létrejöttét a hálózaton. Mivel hálózatunkon redundáns összeköttetést alkalmazunk, így a protokoll több kapcsolatot is le fog tiltani, hogy ezeket a hurkokat megakadályozza.

A fenti képen látható zöld és narancssárga jelzések mutatják, hol van a port letiltva, ezáltal ott képtelen lesz a forgalom haladni a hálózaton.

A Spanning-Tree Protocol elkezdi a csomagjait küldeni a szomszédos kapcsolóknak, amibe szerepel a Bridge ID, és amelyik switch-nek a legkisebb ez az értéke, az lesz a Route Bridge a hálózaton. Ezután a protokoll elkezd úgynevezett BDPU csomagokat küldeni a többi switch-nek, ezzel kiderítve merre keletkezhet hurok a hálózaton, és ezeket a port-(oka)t passzívvá teszi, azaz erre a forgalom nem tud haladni.

Alkalmaztam a feszítőfa protokoll RAPID-PVST módját, amivel lehetővé teszi a hálózat gyorsabb konvergálását.

VLAN-ok

Telephelyünkön 2 virtuális helyi hálózat helyezkedik el, az egyik 10-es (felsővezetői), a másik pedig 20-as (fejlesztői) VLAN számmal. 
A VLAN-ok elengedhetetlen részei hálózatunknak, segítenek szegmentálni a hálózatot, illetve szükségesek az alinterfészek létrehozásához is. A telephelyen összesen négy aktív alinterfész van, amik szükségesek a harmadik rétegbeli redundancia kialakításához (lásd HSRP, 5. oldal)

A switch-eket összekötő portok Trunk módra vannak állítva, ezáltal a különböző VLAN-okból érkező forgalom szabadon haladhat a hálózaton.

| VLAN | Hálózat |
| --- | --- |
| 10 | 192.168.20.0 /24 |
| 20 | 192.168.30.0 /24 |

Port Aggregation Protocol (PAGP)

A Port Aggregation protokoll egy EtherChannel technológia, ami a Cisco által lett szabadalmaztatva. Feladata, hogy több különálló fizikai portot egy logikai kapcsolat alá vegyen, ezzel megnövelve az adat és forgalomnak a terhelés elosztását. Egy PAgP EtherChannel maximum 8 fizikai linket képes kombinálni egy logikai linkbe. A mi hálózatunk esetében switch-enként két portot fogtunk össze egy logikai kapcsolat alá.

A protokoll két konfigurációs móddal rendelkezik, amiket a port konfigurációja közben adhatunk meg.

Auto – az interface képes válaszolni PAgP csomagok egyeztetésére, de ezt a folyamatot önmaga nem indíthatja el.

Desirable – az interface aktívan próbál egyeztetni szomszédos PAgP interface-ekkel.

Hálózatunkon az alábbi konfigurációval oldottuk meg a portok logikai linkbe történő összekapcsolását (példa):

Switch 2#conf t

Switch 2(config)# interface range Gig0/22 - 24

Switch 2(config-if-range)#speed 100

Switch 2(config-if-range)#duplex full

Switch 2(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch 2(config-if-range)#channel-group 1 mode auto

Switch 2(config-if-range)#end

Switch 1#conf t

Switch 1(config)#interface range Gig0/22 - 24

Switch 1(config-if-range)#speed 100

Switch 1(config-if-range)#duplex full

Switch 1(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch 1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

Switch 1(config-if-range)#end

Siker esetén a következő üzenetet kell megkapjuk

SSH (Secure Shell)

Hogy hálózati eszközeinket biztonságosan tudjuk távolról konfigurálni, ahhoz SSH protokollt használunk.

Ennek konfigurálásához eszközünknek szüksége van egy egyedi hostname-re, egy felhasználóra és jelszó párosra, majd meg kell adni a DNS domain címét.

Ezután generálunk egy SSH kulcsot (ebben az esetben 1024 biteset), majd engedélyezzük az SSH-t a virtuális terminálokon.

Ahhoz, hogy megelőzzük a Brute Force támadásokat, megadhatjuk az „ip authentication-retries [maximum lehetőségek száma]” parancsot, így ha átléptük a maximum próbálkozási lehetőséget letiltja a csatlakozást az SSH.

Router (Config)#hostname EgyediHostName
EgyediHostName(Config)#ip domain-name bytebrigade.local
EgyediHostName(Config)#ip authentication-retries 2 
EgyediHostName(Config)#crypto-key generate rsa 
EgyediHostName(Config)#line vty 0 15
EgyediHostName(Config-line)#transport input ssh
EgyediHostName(Config-line)#exit

Az alábbi módon állítottuk be routereinken az SSH protokoll-t:

Az SSH-nak másik hasznos tulajdonsága, hogy képesek vagyunk vele egy SFTP fájlszervert létrehozni, ahol az adatok biztonságosan kerülnek továbbításra a hálózaton.

Igazgatói iroda

Az igazgatói iroda rendelkezik 5 klienssel, egy Access Point-tal a vezeték nélküli elérés érdekében. Ezek mellett kibővül az iroda a belső szerverrel, ami az egész telephely számára címkiosztást, fájlmegosztást, illetve az Active Directory felhasználókat is ez a szerver authentikálja.

Az itt található eszközök címzése dinamikusan történik, amit az irodában található szervertől igényelhetnek a kliensek.

Az iroda a 192.168.20.0 /24 - es címtartományból kapja a címét, átjárója a 192.168.20.254, ami a RTRDEV20 forgalomirányító GigabitEthernet 0/0.10 és az RTRDEV30 forgalomirányító 0/0.30-as alinterface-én helyezkedik el mint virtuális IP-cím. A címtartomány mérete bőven kielégíti a kliensek címeit, emellett az alhálózat skálázható marad, tehát bármikor, leállás nélkül bővíthető további eszközökkel. A DHCP szerver által nem felhasznált címeket letiltottuk a kiosztásból, így növelve a hálózat biztonságát.

Mindemellett a telephely rendelkezik egy Access Point-tal, a vezeték nélküli elérés érdekében, illetve egy hálózati nyomtatóval.

Ügyvezetői iroda

Az ügyvezetők irodája 10 klienssel, egy Access Point-tal a vezeték nélküli hálózat érdekében, és egy hálózati nyomtatóval rendelkezik. Az irodában elhelyezkedő eszközök a 192.168.20.0 /24-es címtartományból kapják a címeiket és az egyéb DHCP szolgáltatásokat a belső szerverünktől. Átjárónak a 192.168.20.254-es virtuális interfészt kapták meg a kliensek.

Az Access Point szintén a DHCP szervertől szerzi be az IP-címét, illetve a WLC címét is.

Fejlesztői irodák

Telephelyünkön két fejlesztők számára berendezett iroda található, amik 10 nagy teljesítményű klienssel, egy-egy Access Point-tal, illetve nyomtatóval rendelkezik.

Az első iroda a 192.168.30.0 /24 - ös tartományból kapja címeit a belső szervertől, emellett hálózati fájlmegosztás lehetőségét is biztosítja.

A második iroda funkcionalitását tekintve megegyezik az elsővel, az egyetlen különbség az, hogy ezen iroda kliensei a 192.168.30.128 /28 – as tartományból kapják címeiket.

WLC (Wireless LAN Controller)

Telephelyünkön található egy WLAN Controller, ami segít a könnyebb, egyszerű módon konfigurálni, illetve karbantartani hálózatunk Access Point-jait.

Hálózatunkhoz a Cisco által fejlesztett, a Catalyst 9800-80 Wireless Controller névre hallgató eszközre esett a választás.

A választás a nagy terhelhetősége, magas átviteli sebessége, különböző beépített biztonsági megoldásai miatt esett erre a modellre. Mindemellett az egyik legújabb, Cisco IOS XE operációs rendszer fut az eszközön, amivel elérhetők a legmodernebb funkciók is.

Ez az eszköz képes felderíteni a hálózaton található Access Point-okat, független a hálózattól, és a VLAN-tól, amibe tartoznak. Miután a hálózaton lévő AP-kat felfedezte, onnantól kezdve, ha egy klienssel rácsatlakozunk a WLAN Controller-re, onnantól kezdve képesek vagyunk távolról is konfigurálni az AP-kat.

(A WLC sikeresen felismerte a hálózatban elhelyezkedő AP-kat, innentől ezeket képesek vagyunk AP csoportokba helyezni.)

Konfiguráció

A WLC-n létrehoztam két Wireless LAN-t FelsovezWLAN és FejlesztoWLAN néven. A FelsovezWLAN a 10-es VLAN eszközeinek biztosít hálózatelérést, a FejlesztoWLAN a 20-as VLAN eszközeinek.

A WLC DHCP kezelőjében létrehoztam mind a kettő WLAN-nak címkioszást, így a rá csatlakozó eszközök ki fognak tudni jutni a  hálózatra.

Ennek az eszköznek egy másik képessége az, hogy különböző frissítéseket (pl.: Szoftverfrissítéseket) képesek biztosítania a távoli elérést szolgáló eszközeink számára.

Szerverek

Belső szerver

A telephelyünk belső szervere klienseink számára DHCP funkciókat, azaz IP-címet, átjárót, a fájlszerverek, DNS szerverek címét igényelhetik. Emellett belső hálózati forgalomirányitóink számára RADIUS hitelesítést nyújt belső szerverünk.

A fenti ábrán a belső szerverünk DHCP bejegyzései találhatóak meg (Packet Tracer)

Windows Server 2019

Mivel csapatunk a Windows Server 2019-es verziójával rendelkezik tapasztalattal, ezért ez a belső kiszolgáló ezzel az operációs rendszerrel fogja konfigurálni a szolgáltatásokat, amikre a klienseknek szüksége lesz az irodáinkban.

NIC-Teaming

A szerverünk belső hálózati kártyáit egy logikai kártyává alakítottuk a NIC-Teaming segítségével, ezáltal megnövelve a maximálisan elérhető sávszélességet.

A két belső hálózati kártya logikai összekapcsolásával egy kétszer olyan gyors átviteli sebességre képes digitális kártyát hoztam létre.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) egy kliens/szerver protokoll, ami automatikusan IP-címet, hálózati maszkot, és alapértelmezett átjáróval látja el a klienseket. Ezek az alap információk mellett a DHCP szerver megosztja a kliensekkel a DNS-szerver(ek) címét, fájlszerver(ek) címét.

Számos előnye közül a legfontosabb, hogy a protokoll automatikusan ossza ki a címeket azoknak a klienseknek, akik kérést nyújtanak be a szervernek, ezáltal megkönnyítve a rendszergazda dolgát, akinek nem statikusan kell konfigurálja ezáltal az iroda összes kliensét.

Ezeket a címeket a host-ok egy bizonyos időtartamra bérelhetik, amint ez a bérleti idő (lease time) lejár, abban az esetben egy új DHCP kérést kell küldeni a szervernek, ami ismét információkkal fogja ellátni a klienst. A mi hálózatunkba 12 órára esett a bérleti időnek a hossza, így a leghosszabb műszak esetén is a kliens leállásáig rendelkezni fog a szükséges információkkal.

A DHCP szerver telepítését és konfigurálását az alábbi módon végeztük:

- Telepítettük a szerverre a varázsló segítségével a DHCP szerver szolgáltatást.

- Létrehoztuk a hatókört a Felsővezetőség és a Fejlesztők számára egyaránt

Sikeres DHCP kérés után az alábbi címeket kapta meg a kliens a kiszolgálótól:

DNS (Domain Name Service)

Belső szerverünk névfeloldást is végez, ezért a tartományban lévő számítógépek elsődleges DNS szervere, ha ez meghibásodik akkor pedig a DMZ-ben lévő szerver veszi át a névfeloldó kiszolgáló szerepét.

Szerverünk DNS kiszolgálóján csak Címkeresési zóna lett konfigurálva, mivel Névkeresési zóna létrehozásának különösebb előnye nincs a hálózat részére.

Active Directory (Címtár)

Ahhoz, hogy a telephelyen elhelyezkedő nagy mennyiségű kliens-et egyidejűleg tudjuk felügyelet alatt tartani, illetve csoportokat és felhasználókat tudjuk létrehozni a Windows szerver Active Directory tartományi szolgáltatásait vesszük igénybe.

A gyökértartomány domain-je a „bytebrigade.local”

A szerver tartományi kiszolgálóvá való előléptetése után létrehoztuk a szervezeti egységünket ByteBrigade néven, amibe két csoportot definiáltunk:

- Felsővezetők

- Fejlesztők

Ahhoz, hogy új felhasználókat egyszerűen lehessen létrehozni a címtárban, mindkét csoport részére létre lett hozva egy minta felhasználó, amit csak át kell nevezni és már alap konfigurációval rendelkezik.

A szerver meghajtóján létrehoztunk egy megosztott mappát „Jelentések” néven, amit mind két csoport tagjai elérnek, viszont ezekhez különböző jogosultságok tartoznak.

A „Jelentések” mappa tartalmaz még két almappát, „Manager jelentések” és „Fejlesztői jelentések” néven.

Az ezen mappákban tárolt fájlokat mindkét csoport tagjai képesek olvasni, viszont egymásét nem képesek módosítani (Átnevezni, eltávolítani stb.).

Biztonsági mentések

Szerverünkre TFTP protokoll segítségével, biztonsági mentések lettek készítve hálózatunk forgalomirányítóinak, kapcsolóinak konfigurációjáról, így azok meghibásodása esetén is helyre tudjuk állítani az eszközök beállításait a lehető leghamarabb.

Csoportházirendek

A Windows szerverek egyik hatalmas előnye a csoportházirend, amivel megoldható a tartományban lévő felhasználók, számítógépek, csoportok jogosultságainak egyidejű szabályozása.

A ’Számítógépek’ elnevezésű csoportházirend objektumban kezeljük a tartomány klienseit.

A fejlesztők csoport tagjainak első bejelentkezéskor automatikusan feltelepül a Visual Studio C# fejlesztői környezete, illetve a Visual Studio Code program.

Külső szerverek

Természetesen ahhoz, hogy fájljainkat teljes mértékbe biztonságba tudhatjuk hálózatunk rendelkezik másodlagos fájlszerverrel is, ami az Ügyfélszolgálati telephelyen található, ahol a biztonsági mentéseinket tároljuk. Ez a szerver még NTP szolgáltatást nyújt a forgalomirányítóink számára, így minden eszközünkön szinkronizálva van az idő.

NTP (Network Time Protocol) beállítása forgalomirányítón, adatait a külső szerverről szerzi be

Tesztelés

A telephely kliensei elérik a többi telephely eszközeit(Távmunkás telephely, Ügyfélszolgálati telephely):

DNS szerver tesztelése:

Távoli elérés tesztelése:

Távmunkás iroda

A távmunkás iroda a felhőben kapcsolódik a többi irodával. A Byte Brigade távmunkás irodája Szombathelyen helyezkedik el. A szombathelyi irodában van a legtöbb papírmunka. A fejlesztők itt dolgoznak új funkciók tesztelésén és optimalizálásán. A cég és partnerei között megállapodásokat hoznak létre. Az iroda magas sebességű internetkapcsolattal és biztonságos hálózattal rendelkezik.

A távmunkás iroda a felhőben kapcsolódik a többi irodával. Beállítások terén DHCP, IPv4 és IPv6 címezés, Port Forwarding és WIFI kerül beállításra. Access Point-ok, BGP, DHCPv6 szerver. A forgalomirányítás EIGRP-vel van megoldva.

Igazgatói iroda

Az igazgatói irodában folyik minden egyes tesztelési és fejlesztési folyamat és projekt. Ebben az irodában felügyelik a telephelyi irodák munkáit, projektjeit és a feladatokat is innen adják ki a dolgozóknak. Az igazgató iroda fontos szerepet tölt be, mivel itt döntjük el, hogy kivel mikor és milyen megállapodású szerződést kötünk.

Telephelyi iroda

Ebben az irodában folynak kisebb tesztelések és fejlesztések akár a hálózatban, akár magát az irodában, de a fő fejlesztő rész az az igazgatósági iroda feladata. mivel az iroda külön helyezkedik el a többi telephelytől, sokkal szabadabb a légkör. Az irodában köttetnek meg a szerződések nagy százaléka. Itt dolgozunk az új funkciók fejlesztésé, létrehozásán és tökéletesítésén. Ha a tervek szerint haladunk akkor idővel mind a kettő másik telephely is megkapja a fejlesztéseket, melyen sikerült optimalizálni és minden hibát kijavítani, helyrehozni, hogy a lehető legtökéleteseb legyen.

Kábelezés

A hálózatnál mindegy, hogy egyenes vagy keresztkötésű rézkábelt használunk az összeköttetéshez, ugyanis minden eszköz támogatja az AUTO-MDIX funkciót. Az AUTO-MDIX felismeri, hogy milyen kábelt csatlakoztattunk az adott hálózati eszközhöz, és ha szükséges, a kábel ereit keresztezi, így a különböző eszközök között mindig a helyes kábel típust használja, mindegy, hogy milyen típusú kábelt csatlakoztattunk.Az AUTO-MDIX-et a mdix auto paranccsal lehet aktiválni interfész konfigurációs módban, ha ez alapból nem lenne bekapcsolva az adott hálózati eszközön.

Eszközök

- Ebben az irodában 2 forgalomirányító található, az egyik az átjáró, ami az internettel és az ügyfélszolgálattal (VPN-en keresztül) kapcsolja össze az irodát.

- A forgalomirányítók a Packet Tracerben 2911-es típusúak, viszont a valós hálózatban mi a Cisco 422 Series Integrated Services Router forgalomirányítót választanánk.

- Azért ezt a forgalomirányító típust választottuk, mert ez a forgalomirányító jelenleg is támogatott a Cisco által és megkapja a legújabb biztonsági frissítéseket, és a legújabb iOS verzióval rendelkezik.

- Az irodában található 2 db Cisco CBS530 kapcsoló is. Ezt a kapcsolótípust azért választottuk, mert költséghatékony, olcsó, stackelhető, moduláris, ezáltal bővíthető és a Cisco legújabb iOS verzióját használja. Ezenkívül  10 hálózati portja, támogatja a PoE-t, akár 20 Gb/s kapacitásra képes és IPv6 támogatást biztosít.

- WIFI Routernek a Linksys Velop MX12600 Routert választottuk, mivel ez a WIFI router az egyik legmodernebb.

- Támogatja a WIFI 6 szabványt és a WPA3 autentikációt.

- Egyszerű beállítani a Linksys applikációval.

- A Távmunkás irodában nem helyeztem el wifi routert, de ha lenne akkor mindenféleképpen ezt a típust választottam volna.

- Access Pointnak a Cisco AIR-AP28021-E-K9-et választottuk, mivel rendelkezik belső antennával és támogatja a PoE-t az egyszerűsített integráció érdekében.

- 802.11ac Wawe 2, kettős 5GHz-és és rádió támogatás.

- Az Access Pointot azért helyeztük el a Távmunkás irodába, hogy ne keljen wifi routert használni. Az AP a 2 munkáslaptopnak oszt címeket.

- Munkaállomásnak a DELL PC Optiplex 5000 MT-választottuk, mivel Intel Core i5-12500-as CPU-val , 8GB RAM-al és 256GB-os SSD-vel van felszerelve. (OS: Windows 10)

- Ebből a kialakítású pc-ből 7db helyezkedik el az irodában.

- A DELL Latitude 7280-as Laptopot választottam az irodába.

- Processzora: Intel® Core i5-6200U 2.30 GHz, memória 8GB DDR4 és a háttértás 256GB SSD.

- A telephelyen 3 db laptop található.

- Kiszolgálónak a Hewlwtt Packard Enterprise HPE ProLiant ML110 G10 4.5U Tower Servert választottuk, mivel Intel Xeon Silver 4208-as CPU-val, 16GB RAM-al és Seagate 2TB Barracuda SATA3 HDD-vel van felszerelve (OS: Windows)

- Nyomtatónak a Canon Pixma TS705A Nyomtatót választottam az irodába.

- Egy okos eszkeszkör és vagy alkalmazás segítségével akár egy gombnyomásal is lehet vele nyomtatni.

- A színes és fekete patronokat könnyen lehet cserélni és beszerezni egyaránt.

IP címzés

| Eszköz | Interface | IP cím/ Mask |
| --- | --- | --- |
| Távmunkás Router 1 | GigabitEthernet0/0 | 10.110.30.2/24 |
|  | GigabitEthernet0/1 | 172.16.0.1/16 |
|  | GigabitEthernet0/2 | 9.9.9.1/28 |
|  | GigabitEthernet0/3/0 | 172.11.1.1/24 |
|  | Tunnel10 | 1.1.1.1/30 |
| Távmunkás Router 2 | GigabitEthernet0/0 | 192.168.200.1/24 |
|  | GigabitEthernet0/1 | 172.16.0.2/16 |
|  | GigabitEthernet0/2 | 192.168.210.1/24 |
| Távmunkás Router 3 | GigabitEthernet0/1 | 172.12.1.1/24 |
|  | GigabitEthernet0/3/0 | 172.11.1.2/24 |

Végberendezések

| Eszköz | IP cím |
| --- | --- |
| TavSzerver | 9.9.9.9/28 |
| HMLaptopok | DHCP |
| TMPC-k | DHCP |
| TIMPC-k és TIMLaptop | DHCP |
| Nyomtató | 192.168.200.10/24 |

FTP

Jelentése: Az FTP a File Transfer Protocol rövidítése, azaz a kifejezést magyarra fordítva „Fájl átviteli protokoll”, ami egy állományátvitelre szolgáló szabvány.

A projektbe azért raktam bele a FTP-t, mert a használata rendkívül egyszerű. A szerveren lévő felhasználónévvel és jelszóval védett mappához könnyen hozzátudunk férni, ahol fájlokat tudunk feltölteni, letölteni, módosítani vagy akár törölni is.

A projektben az FTP alkalmazására a TavSzervert alkalmaztam. A szerveren a szolgáltatások fülön kiválasztottam az FTP fület, ahol megadtam a felhasználónevet a Tavmunkast és létrehozatam egy jelszót, ami nem a legbiztonságosabb, de a jelenlegi helzetben tökéletes. A lehetséges eszközökből mindent kiválasztottam, így tudunk a mappába írni, olvasni, törölni, átnevezni és listázni is.

Tesztelése

A FTP tesztelése a TMPC1-et választottam. Először csináltam egy fájlt Projekt néven a TMPC1 Text Editorában majd a Command Prompt ablakban a dir paranccsal ellenőriztem, hogy létrejött-e.

HTTPS

Azért döntöttem a HTTPS mellett a projektben, mivel a HTTPS a HTTP protokoll biztonságos verziója. A HTTPS titkosított kapcsolatot biztosít a Távmunkás iroda gépei között, mivel védi a felhasználói adatokat az illetéktelen hozzáférésektől.

A projetben a Tavszervert választottam, ahol a szolgáltatások fülön először kikapcsoltam a http titkosítást mivel arra nem volt szükségem. Utána létrehoztam a Projekt.html fájlt. Ezek után már csak az tesztelés maradt hátra.

Tesztelése

A HTTPS tesztelésére a TIMPC1-et választottam, ahol a Web Browser ablakban beírtam a szerver ip címét a 9.9.9.9-et. A mi fontos, hogy az URL-nél nem http van, hanem https.

DHCP

A dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (Dynamic Host Configuration Protocol) azaz a DHCP egy számítógépes hálózati kommunikációs protokoll. Ezzel a protokollnak köszönhetően a kliens gépek és laptopok autómatikusan kapják az ip címüket és a maszkukat. A DHCP-nek köszönhetően NEM kell manuálisan beállítani az ip címeket.

A projektben azért alkalmaztam dynamic host configuration protocolt mert ennek köszönhetően nem kell minden egyes pc-nek, laptopnak, szervernek, nyomtatónak vagy bármilyen olyan eszköznek statikusan IP címet konfigurálni, mert a DHCP megoldja, hogy autómatikusan kapjanak IP címet és maszkot is, de még akár DNS-t is.

Az irodában a DHCP-t használó szerver a TavSzerver. Kettő külöbálló DHCP van az irodában. Az egyik a Tav1 a másik pedig a Tav2. A Tav1 a TMPC-nek és a HMLaptopoknak azaz a TavMunkás gépeknek és a hordozható munkás laptopoknak oszt ip-t és maszkot (192.168.200.1/24). A Tav2 pedig a TIMPC-nek és TIMLaptopnak azaz Táv igazgatósági Munkás gépeknek és laptopnak oszt (192.168.210.1/24).

DHCP Tav1

DHCP Tav2

A hálózat, program, hálózat és a szerver könnyebb futtatása érdekében a felesleges és nem használt szolgáltatásokat kikapcsoltam. Ide tartozik a HTTP, a DHCPv6, az AAA, az NTP, az EMAIL és az IoT.

DNS

A Domain Name System (DNS), azaz a tartománynévrendszer egy hierarchikus, nagymértékben elosztott elnevezési rendszer számítógépek, szolgáltatások, illetve az internetre vagy egy magánhálózatra kötött bármilyen erőforrás számára. A részt vevő entitások számára kiosztott tartománynevekhez különböző információkat társít. Legfontosabb funkciójaként az emberek számára értelmes tartományneveket a hálózati eszközök számára érthető numerikus azonosítókká „fordítja le”, „oldja fel”, melyek segítségével ezeket az eszközöket meg lehet találni, meg lehet címezni a hálózaton.

Az internet működéséhez két fő névteret tartanak fönt: a tartománynév-hierarchiát és az IP-címteret. A Domain Name System a tartománynév-hierarchiát üzemelteti és fordítási szolgáltatást nyújt a tartománynevek és az IP-címterek között.

Ha a távmunkás szerver leállna vagy tönkre menne akkor az ügyfélszolgálat és az igazgatósági szervert másodlagos és harmadlagos dnst biztosítana a távmunkás iroda számára.

A projektben a Tavszervert választottam a DNS alkalmazására. A szerver szolgáltatási közül kiválasztottam a DNS-t, amiben létrehoztam a tav nevű dns kiszolgálót aminek a címe megegyezik a szerver ip címével azaz a 9.9.9.9-el.

Tesztelése

A dns ellenőrzésére a TavmunkasPC1-et választottam. A Pc desktop fülén kiválasztottam a Web Browsert és a keresőbe beírtam a dns szerver nevét, vagyis azt hogy tav.

NAT

A hálózati cím fordítás (NAT) nyilvános vagy globálisan továbbítható Internet protokoll (IP) címekké változtatja a belső vagy magán címeket. A NAT a portokat is lefordítja. Az irodában azért lesz előnyös a NAT, mert a NAT megvalósításához elegendő egyetlen 1 IP címet megadnunk. Ezenkívül azért is használtam NAT-ot, mert kevesebb számítógép erőforrást használ, mint a SOCKS vagy a proxy szerverek. A hátrány viszont az, hogy csak minimális naplózási szolgáltatásokat biztosít számunkra.

A projektbe azért alkalmaztam NAT-ot, mert elmenti a nyilvános IP címeket, átlátszó a kliens számára, így lehetővé teszi kliensek széles körének támogatását és elrejtí a belső hálózat IP címeit.

Beállítása:

Port Forwarding

Azért alkalmaztam a projektben a porttovábbítást, mert megkönnyíti a távoli számítógépek, például az internetes gazdagépek csatlakozását egy adott számítógéphez vagy szolgáltatáshoz a helyi hálózaton (LAN-on) belül.

IPv6 címzés

| Eszköz | Interface |  | IP cím/ Mask |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Távmunkás Router 1 | GigabitEthernet0/1 |  | 2002::CAFE/64 |  |
|  | GigabitEthernet0/2 |  | 2001::CAFE/64 |  |
| Távmunkás Router 2 | GigabitEthernet0/0 |  | 2002::8100:0:0:0/64 |  |
|  | GigabitEthernet0/1 |  | 2002::DEAD/64 |  |
|  | GigabitEthernet0/2 |  | 2003::1/64 |  |
| TavSzerver | FastEthernet0/0 |  | 2001::FF15/64 |  |
| PC-k és laptopok |  | Autómatikus (2003::…) |  |

A projektben az IPv4 mellet azért tartottam fontosnak az IPv6 alkalmazását, mivel számos előnnyel jár a használata. Az IPv6 címtartomány hatalmas, ami lehetővé teszi a hatalmas mennyiségű eszköz egyidejű kezelését és az egyedi címek biztosítását minden eszköz számára anélkül, hogy ki kellene találni trükkös címtartományokat vagy NAT-ot alkalmazni. Az IPv6 hatékonyabb és biztonságosabb protokoll, amely lehetővé teszi a gyorsabb adatátvitelt és a fejlettebb biztonsági funkciók használatát, például a beépített IPsec támogatást. Mivel az IPv6 a jövőbeli internet protokollja, az IPv4-es címek kimerülése miatt egyre fontosabbá válik az IPv6 címezés használata a hálózatokban. A projekt IPv6-kompatibilissá tétele elősegíti a hosszú távú skálázhatóságot és kompatibilitást.

A projektben az IPv6 címzés szinte csak a távmunkás irodában található. A jövőre való tekintettel az IPv6 alkalmazása és fejlesztgetése tesztelés jelleggel működik. Mivel a jövőben valószínűleg az ipv6 sokkal fejlettebb lesz és több fejlesztést kap, ezért is alkalmaztam ipv6-ot.

Forgalomirányítás

EIGRP

Az Enhanced Interior Gateway Routing Protocol azaz a EIGRP egy hálózati protokoll , amely lehetővé teszi az útválasztók számára, hogy hatékonyabban cseréljenek információkat, mint a korábbi hálózati protokollok, mint például az Interior Gateway Routing Protocol azaz a IGRP vagy a Border Gateway Protocol azaz a BGP.

Először is elindítittam az EIGRP-t ezzel a paranccsal: ipv6 router eigrp. A látható szám az autonóm rendszerszám, amelynek mindkét útválasztón meg kellett egyeznie. Minden EIGRP útválasztónak szüksége van egy útválasztó azonosítóra, amely az útválasztó legmagasabbIPv4-címe. Ha nincs IPv4-címe, akkor magának kell megadnia az útválasztó azonosítóit a paranccsal router-id.

konfigurálása a TavmunkasRTR2-ön:

Lehetne beállítani passzív interface-t, de és szeretném hogyha mindenki megkapni minden egyes forgalomirányító protokolt.  (Ez csak egy példa:)

OSPF

Az OSPF az Open Shortest Path First rövidítése. Magyarul legrövidebb út először. Az OSPF egy kapcsolatállapot alapú forgalomirányító protokoll.

A projektben azért alkalmaztam OSPF-t, mivel gyors konvergenciát biztosít, könnyen skálázható és nincs periódikus frissítés. A hálózaton belül a Tavmunkas RTR1-en konfiguráltam ospf-et.

Ezután beállítottam az ospf-et a TavmunjasRTR2-őn is és ellenőriztem, hogy létrejött-e a szomszédság. A kapcsolódás sikeresen összejött.

IP telefónia

A hálózatban konfiguráltam IP telefóniát is, az ügyfélszolgálati irodában. Ez csak tesztelés gyanánt van benne az irodában. Ha minden a tervek szerint halad akkor a megkapja az iroda a fejlesztéseket és teljes körben alkalmazni fogjuk. Az IP-telefon olyan eszköz, amely a hang továbbítását IP-hálózaton keresztül biztosítja. Az IP-alapú hangszolgáltatások összefoglaló neve VoIP azaz Voice over IP. Az IP-telefonok és kliensek egy kiszolgáló segítségével közös hálózatba kapcsolhatók. Az összekapcsolt eszközök rövid hívószámokon keresztül is elérik egymást a nehezen megjegyezhető IP-szám helyett. Megfelelő átjáró (gateway) használatával az IP-telefon képes kapcsolatot teremteni más telekommunikációs hálózatokkal. Ezt a lehetőséget a mobilszolgáltatók már évek óta elérhetővé tették.

Access Point

Az irodába azért telepítettünk access pointot mivel több mint 5 gép helyezkedik el és az access point jelentősen megkönnyíti a folgunkat

Az Access Point magyarul Hozzáférési Pont egy olyan eszköz, ami vezeték nélküli kommunikációs végberendezéseket kapcsol össze vezetékes hálózattal.

Access Pointra akkor van szükség, ha az útválasztó nem tud WLAN-hálózatot létrehozni, és így funkcionális bővítésként szolgál.

Ezenkívül egy hozzáférési pont növelheti a WLAN-jel hatótávolságát. Ez különösen akkor fontos, ha egy végberendezést már nagyon nagy távolságra használnak az útválasztótól, és a jelerősség túl gyenge.

Az Access Point hatótávolsága a modelltől függ, és akár 100 méter is lehet. Általában az egysávos hozzáférési pontok nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek, mint a kétsávos hozzáférési pontok.

Mentések

A Tavszerverre a TFTP protokoll segítségével, biztonsági mentéseket készítettem a távmunkás telephelyi és igazgatósági irodák forgalomirányítóinak, kapcsolóinak konfigurációjáról, így azokat hiba esetén is helyre tudjuk állítani.

Tesztelések

TMPC1-től pingeltem a 192.168.210.1-et azaz a TIMPC2 IP címét. A pingelés sikeres volt, tehát látják egymást és tudnak kommuníkiálni egymással.

A projekt feladatelosztása:

Tartalom

A hálózat topológiája	2

Ügyfélszolgálat és rendszerfelügyeleti telephely	3

Eszközválasztás	3

IP címzés	4

Hálózati eszközök	4

Végberendezések	5

Kábelezés	6

DHCP	6

DHCP snooping	8

MAC-cím szűrés, Portfast	8

IP telefónia	9

Forgalomirányítás	9

OSPF	9

VPN	10

ASA	11

Hozzáférési lista	13

Hálózati címfordítás	13

Rendszerfelügyeleti beállítások	14

DNS	14

SSH	14

SYSLOG	14

RADIUS	15

NTP	16

FTP és TFTP	16

SNMP	16

NetFlow	17

Redundancia	17

STP	17

HSRP	18

Lebegő Statikus útvonalak	19

Programozott hálózatkonfiguráció	20

Linux szerver	21

DHCP	21

HTTP	22

HTTPS	23

DNS	25

SAMBA Fájlmegosztás	26

Tesztelés	28

Fejlesztői telephely és igazgatóság	31

Telephely célja, topológia, IP-címzés	31

Kábelezés	32

PPP	32

Hálózati eszközök	33

Forgalomirányítók	33

Kapcsolók	33

Végberendezések, Access Point-ok	33

Redundancia	34

Második rétegbeli redundancia megvalósítása	34

Harmadik rétegbeli redundancia megvalósítása	34

Forgalomirányítás	35

Dinamikus forgalomirányító protokolljaink	35

Statikus forgalomirányítás	36

Kapcsolók konfigurációja	36

Feszítőfa protokoll (STP)	36

VLAN-ok	38

Port Aggregation Protocol (PAGP)	39

SSH (Secure Shell)	40

Ügyvezetői iroda	41

Fejlesztői irodák	42

WLC (Wireless LAN Controller)	42

Konfiguráció	43

Szerverek	45

Belső szerver	45

Windows Server 2019	46

NIC-Teaming	46

DHCP	47

DNS (Domain Name Service)	49

Active Directory (Címtár)	50

Biztonsági mentések	51

Csoportházirendek	51

Külső szerverek	51

Tesztelés	52

Távmunkás iroda	55

Igazgatói iroda	56

Telephelyi iroda	56

Kábelezés	56

Eszközök	57

IP címzés	59

Végberendezések	60

FTP	61

Tesztelése	62

HTTPS	63

Tesztelése	63

DHCP	64

DHCP Tav1	65

DHCP Tav2	66

DNS	67

Tesztelése	67

NAT	68

Port Forwarding	69

IPv6 címzés	69

Forgalomirányítás	70

EIGRP	70

OSPF	71

IP telefónia	72

Access Point	73

Mentések	74

Tesztelések	74